Scantech ID SD380 USB POS Connection

Включение и выключение режима работы сканера SD380 USB с кассовым аппаратом MG-V545T.02.

- POS Connection _Enable для включения режима.

Сосканируйте по очереди штрихкоды. Можете проводить процедуру при подключенном сканере к кассовому аппарату.

Start Configuration

USB HID KBW ON

End Configuration

Save Parameters

*Желательно, после включения режима, выдернуть и вставить заново кабель USB для полной инициализации данного режима. В данном режиме с персональным компьютером работать не будет.

Данная функция реализована в версиях сканеров выше S32V7.03.20A0900    2017.09.13

- POS Connection _Disable для выключения режима

Для выключения режима POS Connection сосканируйте по очереди штрихкоды на странице.

Во избежание ложных чеков проводить сканирование при подключении сканера к кассовому аппарату не рекомендуется.

Start Configuration

USB HID KBW OFF

End Configuration

Save Parameters

* Желательно, после включения режима, выдернуть и вставить заново кабель USB для полной инициализации данного режима. В данном режиме с кассовым аппаратом работать не будет.